化学品安全技术说明书

修订日期：2014 年 9 月 11 日

SDS 编号：

产品名称：洗涤剂：烷基苯磺酸

版本号：MSDS-01

1

洗涤剂：十二烷基苯磺酸 MSDS

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：洗涤剂：十二烷基苯磺酸

化学品英文名：LINEAR ALKYL BENZENE SULFONIC ACID

企业名称：南京春盈化工有限公司

企业地址：南京市六合区南京新材料产业园双巷路 63 号

邮编：211511

传真：025-58470981

联系电话：025-58470981

邮件地址：sunvly@163.com

企业应急电话：025-58470981

国家化学事故应急咨询专线：0532-83889090

产品推荐及限制用法：是日用化工的重要原料之一，主要用于洗涤用品的生产。也用于皮革

清洗、建筑材料发泡剂，农药甩乳化剂等。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：棕色黏稠性液体。大量吸入或吞咽会损伤呼吸道或消化系统；会导致

皮肤和眼睛灼伤.

预防措施：操作人员必须经过专业培训，严格遵守操作规程。戴防护手套。不要直接接触眼睛，皮肤或衣服。不要大量摄入 或吸入。工作场所严禁饮食。操作后清洗身体接触部位。

事故响应：如皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感或灼

伤严重，就医。

如接触眼睛：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医；

如食入：饮水，漱口。如有不适感，就医。

如吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

安全储存：包装好的产品避免阳光直射，储存于 60℃以下干燥通风的地方，与氧化剂隔开.

物理化学危险：本品是有机弱酸,可溶于水和甲醇。与氧化剂可发生反应。

第三部分 成份／组成信息

物质

√混合物

浓度或浓度范围

CAS NO.

十二烷基苯磺酸

≥96%

27176-87-0

游离硫酸

≤1.5%

7664-93-9

第四部分 急救措施

人体侵入方式：吸入、食入、皮肤侵入、眼睛侵入

急救措施：

——眼睛：用流动的清水清洗皮肤和眼睛。立即寻求医疗援助

——皮肤：脱去并隔离被污染的衣服和鞋，用流动的清水冲洗皮肤，用大量的水至少 15 分

钟，去除。

——食入：漱口，不要催吐。立即寻求医疗援助。

——吸入：除去皮肤及衣物附着物和立即转移到通风的地方。如果呼吸困难，给输氧。立即

寻求医疗援助。

第五部分 消防措施

灭火方法和灭火剂：使用泡沫，干粉或二氧化碳。

灭火注意事项：消防人员须佩戴自主式呼吸嚣，穿全身防护服，在上风向来火。

第六部分 泄漏应急处理

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小溢出:用水稀释进入污水池,或用惰

性干物质吸收并放在一个合适的废物处置的容器。

大型溢出:微腐蚀性液体。进入事故处理池，待回收使用。防止进入雨排。

操作注意事项：操作人员必须经过专业培训，严格遵守操作规程。操作人员必须穿戴规定的

防护用品，按时巡回检查。搬运时应轻装轻卸，罐装时就仔细认真防止溢出。

第七部分 接触控制／个体防护

接触限值：无资料

生物限值：无资料

监测方法：无

工程控制：提供排气通风或敞开工作空间,以保持空气流通。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，特殊情况下，建议佩戴自吸式面具。

眼睛防护：罐装或处理泄漏事件时，佩戴护目镜

皮肤和身体防护：穿防酸工作服。

手防护：戴防酸手套。

其他防护：认真检查，防止泄漏。

第八部分 理化特性

外观与性状：十二烷基苯磺酸是棕色黏稠性液体，属有机弱酸。

PH 值（指明浓度）

4

熔点/凝固点（℃）

10

沸点、初沸点和沸程

（℃）

315

密度

1.2

相对蒸汽密度（空气

=1）

3．3

相对密度（水=1）

1.2

燃烧热（KJ／mol）

无资料

饱和蒸汽压（KPa）

无资料

临界压力（MPa）

无资料

临界温度（℃）

无资料

闪点（℃）

210

n-辛醇/水分配系数

无资料

分解温度（℃）

无资料

引燃温度（℃）

310

爆炸下限[%（V/V）]

无资料

爆炸上限[%（V/V）]

无资料

溶解性：可溶于冷水、甲醇等。

第九部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常条件下稳定。

禁配物：无

第十部分 毒理学资料

急性毒性：大鼠口经 LD50：11550mg/kg

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞空谈性：无资料

致癌性：无资料

待异性靶器官系统毒性

一次性接触：无资料

修订日期：2014 年 9 月 11 日

SDS 编号：

产品名称：烷基苯磺酸

版本号：MSDS-01

4

待异性靶器官系统毒性

反复接触：无资料

吸入危害：无资料

第十一部分 生态学资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物积累性：无资料

迁移性：无资料

第十二部分 废弃处置

废弃处置方法：

--产品：用碱中和或用水稀释。

--不洁的包装，用水清洗后，再处置。

废弃注意事项：废弃处置应按国家和地方方法规执行。

第十三部分 运输信息

联合国运输名称：液态烷基磺酸（含游离硫酸不大于 5%）

包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：聚丙烯塑料桶包装。

海洋污染物（是/否）：否

运输注意事项：注意轻卸轻装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确

保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

第十四部分 法规信息

下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面作

了相应的规定：

GB20594~GB20602 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范；

GB20576~GB20593 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范；

中华人民共和国安全生产法(2002 年 11 月 1 日起施行)；

中华人民共和国职业病防治法(2011 年 12 月 31 日起施行)；

中华人民共和国环境保护法(2011 年 12 月 31 日起施行)；

危险化学品安全管理条例(国务院令第 591 号)；

中华人民共和国道路运输条例（2012 年修订）；

《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）；

《剧毒化学品名录》：未列入；

化学品安全技术说明书内容和项目顺序（GB/T16483-2008）；

《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）；

化学品分类和危险性公示 通则（GB13690-2009）；

第十五部分 其它信息

编写和修订信息：2014 年 10 月第二版修订

编制部门：南京春盈化工有限公司生产技术部

数据审核单位：南京春盈化工有限公司安全环保部

其它说明：

本 MSDS 按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准

编制；由于目前国家尚未颁布化学品 GHS 分类目录，本 MSDS 中化学品的 GHS 分类是企 业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006～GB20602-2006）