化学品安全技术说明书 (MSDS)

S3049聚酯多元醇        修改日期 --- 10/10/2016

1.产品认定

产品信息 聚酯多元醇

产品名称 :S3049聚酯多元醇

产品用途 : 粘合剂与涂料生产

公司信息

生效日期 : 10/10/2006

国家应急电话 : 120  119

2.危险性鉴别

分类

不属于GHS标准所定义的危害物质。

GHS 标记

法规基础  根据GHS法规不需要加贴标签。

其它危险  无

3. 成份和组分信息

纯品 ■   混合物 □

化学性质

饱和聚酯，末端带有羟基，不含溶剂。

4.急救措施

急救措施的说明

注意自我防护。

离开危险区域。

保持患者处于温暖、舒适的状态，覆盖好患者。

不要让受害人无人看护。

吸入

一旦热处理发生蒸汽刺激症状：提供新鲜空气,，如需要，就医。

皮肤接触

与热的聚合物接触后,立即用凉水冷却皮肤。

如果被熔化了的产品烫伤，医疗救治是必要的。

眼睛接触

大量水清洗，如眼睛刺激感持续,请立即就医.

5.消防灭火措施

合适的灭火材料

泡沫, 水喷雾, 二氧化碳(CO2), 干粉

不适用的灭火剂

高压喷水器

可能在着火的情况下释放：

一旦起火可能会释放一氧化碳，二氧化碳 在发生火灾情况下，可能产生微量的其他有毒物质。

消防人员的特殊保护设备

备好/佩戴呼吸防护装置。

6.消除事故的措施

个人预防措施、防护设备和应急程序

保证充分的通风，不要呼吸蒸气/粉尘。

环境预防措施

不要释放到环境中去。

围堵和清理的方法和材料

用机械收集。倒入可密封的容器中。吸收材料按照规定处置。

7.装卸、储存和装卸

安全操作注意事项

热处理时，提供蒸汽去除装置或足够的排风装置。

在热加工过程中： 热熔后的产品有烫伤的风险。

防火和防爆建议

应遵守一般的防火规范。

储存

安全储存条件 包括任何不相容物质

干燥储存，盖紧容器。

储存温度：室温。

在一般贮存时的建议

存储禁忌物(禁止存放在一起）!

贮存稳定性

在推荐的贮存条件下是稳定的。

8. 接触控制和个人防护

工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素(GBZ 2 -2007)

技术上的减少暴露的措施

热处理时，提供蒸汽去除装置或足够的排风装置。

人身保护设备

呼吸保护

不要吸入高热产品蒸汽。

手保护

以下内容参照了防护手套供应商提供的相关信息。

手套材料 丁腈橡胶，

材料厚度 0.1 mm ，

溶剂渗透时间 > 480 min，

热处理中使用隔热手套。

眼保护

有边罩的安全眼镜 。

卫生措施

不要穿已污染衣服，

休息以前和工作结束时洗手，

使用区禁止吸烟、进食和喝饮料。

9.物理和化学性质

外观

外形 透明熔融固体，

颜色 无色或淡黄色，

气味 基本无气味，

物理状态  固体。

基本物理化学特性

pH值  不适用

软化点 90-100 ℃  方法: ISO 4625

沸点/沸程 不适用

闪点 > 300 ℃   方法: ISO 259

密度 1.26 g/cm3 (23 ℃) 方法: 德国工业标准(DIN)51757

水溶性 实际上不溶

粘度，动态 80 Pa.s (130 ℃) 方法: DIN EN ISO 3219

10.稳定性和反应性

化学稳定性       在推荐的贮存条件下是稳定的。

可能的有害反应   未有可知危险反应。

危险的分解产物   燃烧和热分解产物 二氧化碳、一氧化碳。

11. 毒理学信息

进一步的信息

对此产品无可提供的信息资料。

12. 生态学信息

有关生态的进一步信息

该产品可对环境造成威胁的特性， 见第2节“危险性鉴别”。

对此产品无可提供的信息资料。

13.处置时需考虑的事项

产品合适的处置方式

请参考当地、省、国家关于健康和污染的法规。

14.运输信息

运输/其它信息

根据运输法规不属于危险货物。

15. 法规信息

国内化学品安全管理法规

本品中所有成分均符合环保规定，中国现有化学品名录已列入。

16. 其它信息

管理方面的信息

参考文献 环保部：中国现有化学品名录， 安监局：剧毒化学品目录， 安监局：危险化学品名录， 安监局：重大危险源辨识， 卫生部：高毒物品目录， 国务院：易制毒化学品管理条例， 卫生部：工作场所有害因素职业接触限值 危险货物品名表（GB12268） 环保部、海关总署：中国严格限制进出口有毒化学品目录。

此安全资料单提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运、贮存、运输，处理等的指导，而不被作为担保和质量标准。此信息仅适用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。