氟硅酸钠安全技术说明书 点击数： 291

| 说明书目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |

第一部分：化学品名称

| 化学品中文名称： | 氟硅酸钠 | 化学品俗名： | 氟硅化钠 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | sodium fluosilicate | 英文名称： | sodium silicofluorate |  |
| 技术说明书编码： | 1567 | CAS No.： | 16893-85-9 |  |
| 生产企业名称： |  |  |  |  |
| 地址： |  |  |  |  |
| 生效日期： |  |  |  |  |

第二部分：成分/组成信息

有害物成分; 含量; CAS No.. 氟硅酸钠; 16893-85-9.

第三部分：危险性概述

| 危险性类别： |  |
| --- | --- |
| 侵入途径： |  |
| 健康危害： | 误服引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎样的急性中毒症状，吐泻物中常含血，严重者可发生抽搐、休克、急性心力衰竭等。可致死。皮肤接触可致皮炎或干裂。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，有毒。 |

第四部分：急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |

第五部分：消防措施

| 危险特性： | 不燃。与酸类反应，散发出腐蚀性和刺激性的氟化氢和四氟化硅气体。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 氟化氢、氧化硅、氧化钠。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |

第六部分：泄漏应急处理

| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |

第七部分：操作处置与储存

| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |

第八部分：接触控制/个体防护

| 中国MAC(mg/m3)： | 1[F] |
| --- | --- |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.2[F] |
| TLVTN： | ACGIH 2.5mg[F]/m3 |
| TLVWN： | 未制订标准 |
| 监测方法： |  |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴乳胶手套。 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

第九部分：理化特性

| 外观与性状： | 白色颗粒粉末, 无臭无味, 有吸湿性。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH： |  |  |  |
| 熔点(℃)： | 无资料 | 相对密度(水=1)： | 2.68 |
| 沸点(℃)： | 无资料 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 分子式： | Na2SiF6 | 分子量： | 188.06 |
| 主要成分： | 纯品 |  |  |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 | 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |  |  |
| 闪点(℃)： | 无意义 | 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水，不溶于乙醇，溶于乙醚等。 |  |  |
| 主要用途： | 用作搪瓷乳白剂、农业杀虫剂、木材防腐剂等。 |  |  |
| 其它理化性质： | 300 |  |  |

-

第十部分：稳定性和反应活性

| 稳定性： |  |
| --- | --- |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 避免接触的条件： |  |
| 聚合危害： |  |
| 分解产物： |  |

第十一部分：毒理学资料

| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： |  |
| 刺激性： | 家兔经皮： 500mg，轻度刺激。家兔经眼： 100mg/4 秒（冲洗 ），重度刺激。 |
| 致敏性： |  |
| 致突变性： |  |
| 致畸性： |  |
| 致癌性： |  |

第十二部分：生态学资料

| 生态毒理毒性： |  |
| --- | --- |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |

第十三部分：废弃处置

| 废弃物性质： |  |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。 |
| 废弃注意事项： |  |

第十四部分：运输信息

| 危险货物编号： | 61514 |
| --- | --- |
| UN编号： | 2674 |
| 包装标志： |  |
| 包装类别： |  |
| 包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |

第十五部分：法规信息

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。 |
| --- | --- |