氢氧化钠MSDS

一   标识

中文名： 氢氧化钠，烧碱

英文名：Sodium hydroxide;Caustic Soda

分子式：NaOH

相对分子质量：40.01

CAS号：1310-73-2

危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品

化学类别：无机碱

熔点（℃）：318.4

沸点（℃）：1390

相对密度（水=1）： 2.12

相对密度（空气=1）：

饱和蒸汽压（kPa）：0.13（739℃）

溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

稳定性： 稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：

禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。

外观与性状：白色不透明固体，易潮解。

二  健康危害

侵入途径：  吸入、食入。

健康危害：本品有强烈刺激性和腐蚀。粉尘刺激眼睛和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

三  急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

四  燃爆特性与消防

燃烧性：不燃

闪点（℃）：无意义

危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。

灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

五   泄漏应急处理

迅速撤离泄露污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿耐酸碱服。不要直接接触泄漏物。

大量泄漏：避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

小量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处理。

六   储运注意事项

储存于干燥清洁的仓库间。应注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放分装和搬运时要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器破损。雨天不宜运输。

七   防护措施

车间卫生标准

中国MAC (mg/m3)：0.5

前苏联MAC（mg/ m3）：0.5

美国 OSHA 100ppm，2mg/m3 ；

美国TLV-STEL ACGIH　2mg/ m3

检测方法：气相色谱法

工程控制： 密闭操作。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿防酸碱工作服。

手防护：   戴橡胶耐酸碱手套。

其  他： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
八   环境生态资料

其环境污染行为主要体现在饮用水和大气中，残留和蓄积并不严重，在环境中可被生物降解和化学降解，但这种过程的速度比挥发过程的速度低得多，挥发到大气中的二甲苯也可能被光解。

九    废弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。
十   运输信息

危规号： 82001

UN编号：1823

包装方法：防潮性袋装或桶装。
十一   法规信息

化学危险物品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布）；化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学用品规定（[1996]劳发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690-92）将该物质划为第8.2类碱性腐蚀品。