- 碳酸钠(纯碱)化学品安全技术说明书MSDS

一：标识

【危化品名称】：碳酸钠

【中文名】：碳酸钠

【英文名】：sodium carbonate

【分子式】：Na2CO3

【相对分子量】：105.99

【CAS号】：497-19-8

【危险性类别】：

二：主要组成与性状

【主要成分】：纯品

【外观与性状】：白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩。

【主要用途】：是重要的化工原料之一, 用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照像术和制医药品。

三：健康危害

【侵入途径】：

【健康危害】：本品具有刺激性和腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触本品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松驰。接触本品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。

四：急救措施

【皮肤接触】：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

【眼睛接触】：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

【吸入】：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

【食入】：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

五：燃爆特性与消防

【闪点】：无意义

【燃爆下限】：无意义

【引燃温度】：无意义

【爆炸上限】：无意义

【危险特性】：具有腐蚀性。未有特殊的燃烧爆炸特性。

【灭火方法】：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

六：泄漏应急处理

【泄漏应急处理】：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

七：储运注意事项

【储运注意事项】：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八：防护措施

【中国MAC】：未制定标准

【前苏联MAC】：2

【检测方法】：

【工程控制】：生产过程密闭，加强通风。

【呼吸系统防护】：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

【眼睛防护】：戴化学安全防护眼镜。

【身体防护】：穿防毒物渗透工作服。

【手防护】：戴橡胶手套。

【其他防护】：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

九：理化特性

【熔点】：851

【沸点】：无资料

【相对密度（水=1）】：2.53

【相对密度（空气=1）】：无资料

【饱和蒸汽压】：无资料

【辛酸/水分配系数的对数值】：无资料

【燃烧热】：无意义

【临界温度】：无意义

【临界压力】：无意义

【溶解性】：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等。

十：稳定性和反应活性

【稳定性】：

【聚合危害】：

【禁忌物】：强酸、铝、氟。

【燃烧分解产物】：

十一：毒理学资料

【急性毒性】：LD50：4090 mg/kg(大鼠经口)，LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)

【刺激性】：

【亚急性和慢性毒性】：

【生殖毒性】：

【致癌性】：

【致突变性】：

十二：环境资料

【环境资料】：

十三：废弃

【废弃】：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。

十四：运输信息

【危规号】：无资料

【联合国编号】：无资料

【包装分类】：Z01

【包装标志】：

【包装方法】：无资料。

十五：法规信息

【法规信息】：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。